Блок Центрального Управления (БЦУ - 1)

Блок центрального управления БЦУ-1 состоит из  следующих

основных элементов:

1) центрального процессорного элемента;

2) генератора фаз;

3) формирователя шины адреса [ША];

4) системного  контроллера  и  формирователя  шины данных

[ШД];

5) постоянного запоминающего устройства [ПЗУ];

6) оперативного запоминающего устройства [ОЗУ];

7) узла приоритетного прерывания;

8) дешифраторов ОЗУ,ПЗУ и устройств ввода-вывода [I/O];

9) буферного  регистра  данных  для  управления  печатной

головкой;

10) двух таймеров;

11) логических  схем  формирования  сигналов   управления

шаговыми двигателями и печатающей головкой;

12) узла стыка С2;

13) узла интерфейса КРПР-М;

14) схем управления, формирующих  сигналы  для  считывания

информации  с переключателей и клавиш, расположенных в

блоке пульта управления;

----------------------------------------------------------

Центральным      процессорным     элементом   является:

микропроцессор выполненный на микросхеме КР580 ВМ80А  (D9)

---------------------------------------------------------

Генератор фаз - выполнен на  микросхеме  КР580  ГФ24  (D3)

функционирует   на   элементах   G1,C31   и   обеспечивает

формирование синхронизирующих последовательностей Ф1 и  Ф2

частотой   2 MHz  и  амплитудой  12я0 я4V.На  выходе  0.6

формируется  сигнал  2  MHz.  При  включении  питания   D3

вырабатывается   сигнал  системного  сброса  RESET, который

приводит  электронные  схемы  в  исходное  состояние.   По

окончании   сброса   микропроцессор   начинает  выполнение

программ тестирования, которые хранятся в  ПЗУ  устройства.

При  успешном завершении этих программ устройство готово к

работе.

---------------------------------------------------------

Формирователь шины адреса (ША) - изготовлен на  микросхеме

К155   ЛП10   (D15,D16),К155   ЛП11   (D14)   обеспечивает

остаточную нагрузочную способность шины адреса (цепи МА0 -

МА15).

---------------------------------------------------------

Системный  контроллер  и  формирователь шины данных (ШД) -

функционирует   на   микросхеме   КР580   ВК28   (D10)   и

обеспечивает  буферизацию двунаправленной шины данных (DB0

-DB7),запоминание байта состояния микропроцессора  вначале

каждого  машинного цикла по сигналу синхронизации на входе

STSTB, формирование         сигналов           управления

I/OW, I/OR, MEMR, MEMW, INTA   в   соответствии  с  полученным

байтом  состояния  микропроцессора  и  состоянием  выходов

микропроцессора            DBIN            и           WR.

----------------------------------------------------------

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) - занимает память

объемом   24 Кб, выполнено   на   микросхеме   К573   РФ6А

(D27,D28,D29)  c  организацией  8К*8  и хранит управляющую

программу.

---------------------------------------------------------

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) - занимает объем

памяти  в  размере  6 Кб, выполнено на микросхеме К537 РУ10

(D32,D33,D34)  c    организацией     2К*8. Устройство

предназначено   для   буферизации  данных, принимаемых  от

ПЭВМ, хранения рабочих таблиц, организации стека и  хранение

другой оперативной информации.

---------------------------------------------------------

Дешифратор  адреса  ПЗУ  -  изготовлен на микросхеме КР531

ИД14  (D21).формирует  сигналы  выборки  микросхем  ПЗУ  и

сигналов выборки "внешних" устройств адресуемых в командах

ввода -вывода.

---------------------------------------------------------

Дешифратор адреса ОЗУ - сделан  на  микросхеме  КР531  ИД7

(D22), предназначен   для   формирования  сигналов  выборки

микросхем    ОЗУ    и    сигналов    выборки     "внешних"

устройств, адресуемых по аналогии с ОЗУ.

---------------------------------------------------------

Дешифратор   адреса  устройств  ввода  -  вывода  (УВВ)  -

разработан на микросхемах  D21  и  D23.  Предназначен  для

формирования      сигналов      выборки     УВВ.     Выход

дешифратора, соответствующий    определенной     комбинации

состояний  шины  адреса на входе активизируется только при

наличии    управляющих    сигналов    I/OR     и     I/OW.

---------------------------------------------------------

Регистр  D35  я-  изготовлен  на  микросхеме  КР580   ИР82.

Предназначен для хранения информации о конфигурации одного

столбца знака на время его печати головкой. Регистр  хранит

информацию на 8-и печатных иглах.  Девятая игла производит

печать по сигналу ДГ9 с  выхода  триггера  D30.1.  Выборка

регистра    или    печатающей    головки    осуществляется

микропроцессором  по  адресу  40H.  Информация  в  регистр

управления  головкой заносится по сигналу СТР. ПЕЧ., который

одновременно инициирует работу схемы управления головкой в

блоке управления механизмом печати.

---------------------------------------------------------

Таймеры  D17  и  D24  - представляют собой три независимых

программируемых 16-и разрядных счетчика 0,1,2 каждый.  Они

вырабатывают   на   своих  выходах   временные  импульсные

сигналы в зависимости от режима работы. Таймеры реализованы

на микросхеме КР580ВИ53.

---------------------------------------------------------

Таймер D17 предназначен для управления печатающей головкой

(счетчик  1)  и  шаговым   двигателем  перемещения  каретки

(счетчики 0 и 2).

Счетчики таймера D17 работают в следующих режимах:

- счетчик 0 -  в режиме "0" и вырабатывает  сигнал  запроса

прерывания  IR3  после отсчета количества шагов, равного за-

данной длине строки;

- счетчик 1 -  в режиме "3" (генератор   меандра)  и  вырабатывает

сигнал  запроса прерывания IR2 с  частотой сигнала СТР.ПЕЧ;

- счетчик  2  - в режиме "2" (программируемого делителя частоты)

и вырабатывает сигналы   с частотой, равной скорости перемещения каретки.

Таймер D24 предназначен для управления звонком (счетчики

1 и 2) и синхронизации работы последовательного порта ввода-вывода (счетчик 0).

Счетчики таймера D24 работают в следующих режимах:

- счетчик  0 - в режиме "3" и вырабатывает сигналы синхронизации

работы приемника и  передатчика  последовательного

порта ввода-вывода; - счетчик 1 - в режиме "3" и вырабатывает

сигнал, управляющий частотой звучания звукового сигнала;

-  счетчик 2 - в режиме "0" и вырабатывает сигнал, управляющий

длительностью звукового  сигнала  (время  звучания).

Программируемый контроллер прерываний выполнен на микросхеме

КР580 ВН69 (D11) и реализует векторную восьмиуровневую систему

прерываний.  Контроллер фиксирует  запросы  на

прерывания IR0-IR5 от семи источников;  присваивает фикси-

рованные приоритеты входам контроллера; формирует код опе-

рации CALL (переход на подпрограмму обработки прерывания);

формирует сигнал запроса на прерывание INT, поступающий  на

вход микропроцессора.  Приоритеты запросов прерываний воз-

растают от IR6 к IR0.  Если микропроцессору разрешено пре-

рывание,он  отвечает  контроллеру  сигналом,поступающим на

вход INTA. По этому сигналу на шину данных выдается первый

байт команды CALL - переход на подпрограмму обработки пре-

рываний.  Контроллер прерываний D11 работает в режиме пол-

ного  вложения подпрограмм обработки прерываний.  Если од-

новременно поступают запросы на  несколько  входов  D11,то

обслуживается запрос,поступивший с наибольшим приоритетом.

Если во время обслуживания по одному из  входов  поступает

запрос на вход с более высоким приоритетом,то D11 прерыва-

ет обслуживание и переходит к подпрограмме прерываний,ини-

циализированной новым запросом.

Запросы,поступающие по входам с более низкими приоритета-

ми  не  превышают  текущего обслуживания:

IR0 - запрос на прерывание по аварии печатающей головки;

IR1 - запрос  на прерывание от датчика начала печати;

IR2 - запрос на прерывание для управления печатающей го-

ловкой;

IR3 - запрос на прерывание по правой границе перемещения

каретки;

IR4 - запрос на прерывание от клавиш пульта управления;

IR5 - запрос на прерывание  от параллельного интерфейса;

IR6 - запрос на  прерывание  от  последовательного интер-

фейса;

Логика формирования  сигналов управления шаговыми двига-

телями  приводом  бумаги  и   каретки   формируют   сигна-

лы:СБР.АВР,ШАГ1,ШАГ2,АВР,ВМА0,ВМА1       на      элементах

D36.2,D36.3,D63.5,D25,D31.1,D31.2,D31.4,D31.5.

Интерфейсный узел предназначен для подключения устройства

к ПЭВМ.  Подключение может осуществляться через  интерфейс

ИРПР-М  (интерфейс для радикального подключения печатающих

устройств к микро-ЭВМ с параллельной передачей информации)

с помощью разъема Х3 блока центрального управления или че-

рез стык С2 с помощью разъема Х2 блока центрального управ-

ления.  Уровни  входных  сигналов интерфейса ИРПР-М должны

соответствовать уровням входных сигналов  для  схем  серии

ТТЛ:  логический "0" - от 0 до 0,8V; логическая "1" - от 2

до 5,25V. Подключение устройства к ПЭВМ осуществляется при

помощи  многопроводного кабеля длиной не более 3-х метров.

Для стыка С2 устройство обеспечивает обмен данных  с  ПЭВМ

по  цепи 108 с различными параметрами обмена,устанавливае-

мыми при помощи переключателя S5.  По включению питания  и

готовности  устройства  к приему данных ПУ посылает в ПЭВМ

сигнал по цепи 108 требуя данных.  Когда в буфере  ПУ  нет

места  (за  256 байт до конца),оно снимает цепь 108 и выс-

тавляет ее снова при наличии в буфере 256 байт. Узел стыка

С2 выполнен на микросхеме КР580 ВВ51 (D18) программируемо-

го универсального синхронно-асинхронного приемо-передатчи-

ка  (УСАПП);приемников  D12,D13  и передатчиков D19,D20 на

микросхемах серии К1102.  Применение УСАПП позволяет прог-

раммным  способом изменять параметры последовательного ин-

терфейса С2 для связи с ПЭВМ.По сигналу I/OW в УСАПП зано-

сится  управляющее слово,устанавливающий контроллер после-

довательного интерфейса D18  в  определенный  режим  рабо-

ты,соответствующий положению на диппереключателе S5.Следу-

ющим байтом в УСАПП заносится  инструкция  команды, которая

разрешает  или запрещает передачу информации, управляет ра-

ботой приемника и передатчика УСАПП, устанавливая соответс-

твующие  разряды инструкции команды в "0" или "1".  Чтение

слова состояния D18 происходит по сигналу I/OR  по  адресу

49H.  При этом информация из регистра состояния передается

на шину данных микропроцессора. Чтение и запись информаци-

онных байтов осуществляется при обращении в УСАПП по адре-

су 48H по шине данных D0 - D7 при  наличии  сигналов  I/OR

или I/OW соответственно.

Микропроцессор читает байт состояния из УСАПП и при  на-

личии логической "1" в разрядах D0 - D7 инструкцией коман-

ды сбрасывает в состояние логического "0" сигналы запросов

готовностей  приемника и передатчика УСАПП.Переданный мик-

ропроцессором байт через D18 по цепи 103 с  добавлением  к

нему  битов старта, стопа и чтения (в соответствии с прото-

колом обмена) передается в ПЭВМ. Для приема данных от  ПЭВМ

микропроцессор  с помощью инструкции команды устанавливает

в состояние логического "0"  сигналы  запросов  готовности

приемника и передатчика УСАПП, указывая на возможность при-

ема байта информации устройством. По цепи 104  на  вход  03

В18  поступает последовательный код приема байта.УСАПП ус-

танавливает логическую "1" на выходе 14 D18.Сигнал с выхо-

да  14  D18  используется для формирования сигнала запроса

прерывания IR6.

Восприняв прерывания по запросу IR6,микропроцессор пере-

ходит к подпрограмме обработки последовательного интерфей-

са,в  которой производится чтение из УСАПП принятого байта

по адресу 48H.

На выходе  D  TR D18 формируется сигнал,который сообщает

ПЭВМ по цепи 108 о готовности устройства принять  информа-

цию от ПЭВМ.На выходе D TP D18 устанавливается сигнал низ-

кого уровня, если в УСАПП записано управляющее слово с еди-

ницей в разряде D1.

Для согласования параметров цепей  УСАПП  с  параметрами

цепей  стыка  С2 служат преобразователи уровня, построенные

на элементах К1102 ЛП1 D12,D13 (передатчики) и К1102  АП15

D19,D20 (приемники).

В состав узла ИРПР-М входят:регистр D4 на базе микросхе-

мы  КР580  ИР82 для записи байта данных от ПЭВМ и схем уп-

равления         интерфейсом         на          элементах

D1.1;D1.3;D2.1;D2.2;D5.1;D8.1;D8.2.

Высокий уровень на линиях данных DATA1 - DATA8 интерфей-

са ИРПР-М отвечает логической "1".

Низкий уровень на линии STROBE  означает, что  на  линиях

данных  DATA1  -  DATA8 находится информация, которая может

быть записана во входной регистр D4.

При приеме  данных  от  ПЭВМ  в  БЦУ  формируется сигнал

BUSY, высокий уровень которого означает, что устройство  за-

нято и не может принять новую информацию от ПЭВМ.

Низкий уровень на линии BUSY означает, что устройство мо-

жет  принять  данные.Устройство может быть занято (высокий

уровень на линии BUSY)  в  случаях:ввода  данных,состояния

ошибки,состояния заполненого буфера.

На выходе 05 триггера D5.1 формируется сигнал запроса на

прерывание  IR5  на  обслуживание  параллельного интерфей-

са.После обработки байта,принятого  от  ПЭВМ,в  устройстве

формируется  сигнал ACKNIG.Высокий уровень на линии ACKNIG

означает,что устройство готово к приему данных от ПЭВМ.

Высокий уровень  на линии РЕ (конец бумаги) означает,что

в устройстве нет бумаги.Низкий уровень на линии РЕ означа-

ет,что в устройство бумага заправлена.

Высокий уровень на линии ERROR означает,что в устройстве

нет  состояния ошибки.Низкий уровень на линии ERROR указы-

вает на то,что устройство находится  в  автономном  режиме

или  в устройстве возникла аварийная ситуация,причиной ко-

торой является:  отсутствие бумаги,авария печатной головки

или неисправность схемы управления печатной головкой.

Низкий уровень сигнала на шине INIT,поступающего от ПЭВМ

по  интерфейсу  ИРПР-М,вызывает установку устройства в ис-

ходное состояние.

При возникновении аварийной ситуации в устройстве,форми-

руется сигнал АВР,низкий уровень которого включает индика-

тор АВР (D25,D31.1).

Сигнал КР,сформированный  программным  путем  на  выходе

триггера D25,предназначен для управления индикатором режи-

ма работы КР блока пульта управления.

Информация с  переключателей S5 и S6 блока пульта управ-

ления поступает на шину данных микропроцессора.Выборка со-

ответствующих  переключателей осуществляется сигналами SW1

и SW2 с элемента D14.2.

Сигнал ЗВН,сформированный  програмным путем счетчиками 1

и 2 таймера D24,управляет включением звонка  и  тоном  его

звучания.

Конструктивно блок центрального управления  выполнен  на

печатной плате размером:300х110х1.5 мм.

Значения адресов,необходимых при обращении к узлам блока

центрального управления,приведены ниже.

Адреса портов ввода - вывода устройства:

------------+--------------------------------------------

Адрес порта | Наименование порта ввода - вывода

ввода-вывода|

------------+--------------------------------------------

40H     | Регистр управления печатной головкой

41Н     | Триггер управления девятой иглой печатающей

| головки.

|        Последовательный порт:

48Н     | Регистр данных;

49Н     | Регистр управления;

|       Интервальный таймеря-яD17:

50Н     | счетчик 0;

51Н     | счетчик 1;

52Н     | счетчик 2;

53Н     | регистр управления;

|        Интервальный таймер D24:

58Н     | счетчик 0;

59Н     | счетчик 1;

5АН     | счетчик 2;

5ВН     | регистр управления;

|       Контроллер _прерываний:

78Н     | регистр запросов;

79Н     | регистр управления;

80Н     | Чтение состояния микросхемы D6.1;

80Н     | Управление направлением перемещения двигателя

| каретки и двигателя бумаги;

84Н     | Управление чтением информации с переключателей

| S5 и S6 пульта управления;

84Н     | Управление двигателем перемещения бумаги;

88Н     | Управление чтением информации, поступающей по

| интерфейсу ИРПР - М;

88Н     | Управление сбросом аварии в блоке управления

| механизмом печати;

8СН     | Управление чтением информации с клавиш пульта

| управления;

8СН     | Управление длиной строки;

9СН     | Резерв;

АСН     | Управление индикаторами АВР и КР;

ВСН     | Управление перемещением печатающей головки;