МЕХАНИЗМ СИЛЫ УДАРА.

-------------------------

УСТРОЙСТВО И РАБОТА:

Находится с левой стороны клавиатуры.

Диск механизма  имеет  четыре позиции силы удара,которые

изменяют натяжение пружины отдачи планки  фронта  выключе-

ния,связанного с  работой ленточного и лентоподъемного ме-

ханизмов.Чем сильнее натянута  пружина,тем  больше  усилий

затрачивается  на силу  удара и тем больше сила удара бук-

венных  знаков о бумагоопорный вал. Установочный  диск,тя-

гой,связан с очью регулятора,пропущенной через горизонталь-

ное отверстие кронштейна,который укреплен на корпусе маши-

ны.Втулка,винтом,закреплена на  левом  конце оси,а на пра-

вом - жестко запресованна пластинчатая зубчатка,взаемодей-

ствующая с подпружиненным рычагом,штифт которого фиксирует

одно из четырех положений механизма с соответствующим  на-

тяжением пружины.На первой  позиции натяжение пружины наи-

меншее,а на четвертой - наибольшее.Кроме того,в первой по-

зиции пружина  должна  четко обеспечивать возврат фронта в

исходное положение.Если лента не движится,то в первую оче-

редь пужно проверить работу фронта выключения.