ЛЕНТОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ.

---------------------------

Как и ленточный в процессе печати включается через рамку

фронта при отводе ее пальцем включения.

Узлы лентоподъемного механизма смонтированны на пластине

- основании,которая двумя винтами,через регулировочное от-

верстие,прикручена к корпусу машины под  углом  90  граду-

сов.Поперек корпуса,снизу  табуляторных  рычагов,размещена

рамка фронта  выключения.Она  взаемодействует  с   рычагом

включения,на конце  которого,на уступе,монтируется "сереж-

ка",в осевое отверстие которой входит запресованный на пе-

редаточном рычаге штифт.

В задней  части  основыания,через  удлиненное отверстие,

закреплен штифт,на уступе которого размещена рамка цвета.В

окно рамки цвета входит  удлиненный  штифт  промежуточного

рычага.Один конец  рычага  надет  на  штифт рычага "бихро-

ма", связанного с лентоводителем.Рычаг  "бихрома" надет на

запресованный на  основе  штифт,а  так  же закреплен клип-

сой.На рычаге отогнута скользящая лапка  по  пальцу  осно-

вы,обеспечивающая устойчивость  рычага  "бихрома", в вилку

которого защелкнута ось лентоводителя.

Вверху,поперек рамы  корпуса  смонтирован средний уголь-

ник,по его бокам расположен конвертодержатель,а в  средине

через отверстие,двумя  винтами  закреплена рамка,по ее по-

верхности скользят цапфы лентоводителя.В нижней части дву-

мя винтами,закреплен ступенчатый ограничитель подъема,вза-

емодействующий со штифтовым ограничителем,расположенном на

промежуточном рычаге,ограничивающим высоту подъема и пози-

цию диска цвета.Осевой штифт надет на  упор  на  подъемном

рычаге ограничивающим исходное положение.

В задней части смонтирована ось цвета, на ней  находится

жестко запресованная "сережка", связанная  с промежуточным

рычагом.

Р А Б О Т А .

-----------------

Опускаясь при  ударе,палец  включения  клавишного  рыча-

га,отводит рамку фронта,которая  своей  осью  поворачивает

рычаг включения,поднимая тем самым передаточный рычаг,а он

в свою очередь,через рамку  цвета,поднимает  промежуточный

рычаг и   поворачивает  рычаг "бихрома". Последний  подает

вверх по рамке лентоводитель,тем самым подводя к линии пе-

чати красящую ленту.