ДЕСЯТИЧНЫЙ ТАБУЛЯТОР.

------------------------

УСТРОЙСТВО И РАБОТА:

Механизм десятичного табулятора значительно ускоряет пе-

чать многоразрядного  цифрового  материала.И  в  некоторых

случаях может применяться для печати текста,расположенного

колонками (как то заполнение ведомостей и типичное).

Один нажим на соответствующую клавишу десятичных  разря-

дов,автоматически подводит  каретку  к месту установленной

точки по линии печати или к одному из девяти шагов - знаков

в право от него,  устраняя необходимость сочитать удары по

педали пропуска каретки  для  единообразной  линии  начала

всех обзацев текста.Для этого в задней части каретки смон-

тирована  гребенка с набором  стопспов, количество которых

соответствует количеству  знаков  печатаемых по всей длине

бумагоопорного вала строки.Каждый стопс закреплен пружиной

в рабочем  или  холостом  положении. Над  обоймой стопсов,

смонтированна подпружиненная вогнутая планка общего  гаше-

ния, нажим на ручки которой гасит все выдвинутые стопсы.

При нажатии на любую клавишу табулятора, хвостовик пере-

даточного рычага,  клавиши  табулятора  поднимает  вверх и

выдвигает над колонкой  разрядный  десятичный  фиксатор.Он

рабочим выступом повернет качалку: рычаг выключения, кото-

рой введет через фигурную пластину запорных штифтов в зубья

ходовой шестерни,  одновременно  приблизив  тормозное уст-

ройство и введет его шестерни во взаимодействие с  тормоз-

ным колесом.В  то же время рычаг тормозного устройства от-

ведет качалку ходовых собачек и даст  возможность  коретке

продвинуться плавно  влево до выдвинутого  разрядного фик-

сатора колонки.