Введение.

---------------------

Возможности использования   электронной   вычислительной

техники расширяются по мере совершенствования и разработки

новых алгоритмов автоматической обработки цифровой  инфор-

мации.Период становления электронной вычислительной техни-

ки занимает промежуток времени с момента появления в  1946

году первой ЭВМ "ЭНИАК" и до 1955 года.Электронно-техноло-

гической базой первых ЭВМ были  радиокомпоненты  и  методы

монтажа  радиоаппаратуры связи и экспериментальной ядерной

физики.Для построения ЭВМ  использовали  десятки  и  сотни

тысяч  радиодеталей,а также большое количество электронных

ламп в цепях усиления и  формирования  электронных  сигна-

лов.Малая  надежность таких машин привела к отказу от тра-

диционного принципа конструирования радиоаппаратуры в виде

единой неразъемной конструкции.Вместо этого были предложе-

ны успешно используемые до сих пор конструкции ЭВМ в  виде

стоек  с  разъемами.Так  как на платах ячеек монтировались

практически все радиодетали и электронные лампы,а на стой-

ках  выполнялся  лишь межячеечныйямонтаж,то это позволило

снизить стоимость изготовления ЭВМ,облегчить ее наладку  и

обеспечить  восстановление  работоспособности путем замены

отказавших ячеек или электронных ламп.

Начиная с  1955  года  каждые последующие пять лет в вы-

числительной технике обновлялись  конструктивно-технологи-

ческие и схемно-логические принципы построения ЭВМ,что да-

ло возможность говорить о поколениях ЭВМ.

ЭВМ первого поколения (с 1955 года).

---------------------------------------

Они строились на дискретных радиодеталях  и  электронных

вакуумных лампах,применяемых в качестве усилительно-форми-

рующих элементов.В запоминающих устройствах этих ЭВМ в ка-

честве накопителей информации использовались магнитные ба-

рабаны,ультразвуковые линии задержки и  электронно-лучевые

трубки.

ЭВМ первого поколения имели  общее  устройство  управле-

ния,обеспечивающее  последовательную  работу основных уст-

ройств (тактовая  частота  работы  находилась  в  пределах

десятков и сотен КилоГерц),и применялись для решения науч-

но-технических задач,характеризующихся  малым  количеством

входной  информации  и  большим количеством вычислительных

операций.Надежность ЭВМ  обеспечивалась  профилактическими

работами,во  время  которых  удалялись  ненадежные элемен-

ты.Примером ЭВМ первого поколения являются  микроЭВМ  типа

"Урал","Днепр".

ЭВМ второго поколения (с 1960 года).

--------------------------------------------

В качестве элементной базы этих ЭВМ использовались полу-

проводниковые  приборы,миниатюрные дискретные радиодетали,

а в  качестве технологической базы - печатный монтаж.Носи-

телями информации в оперативных  запоминающих  устройствах

(ОЗУ) стали магнитные феритовые кольцевые сердечники.В ЭВМ

второго поколения по сравнению с ЭВМ первого поколения бы-

ли снижены:амплитуда  информационных сигналов (до десятков

вольт; рабочие токи (до  десятков  миллиампер);значительно

уменьшена мощность  потребления  из-за  отсутствия  потерь

энергии в цепях накала и снижение мощности  информационных

сигналов;существенно возросла  надежность ЭВМ за счет вве-

дения специальных электрических цепей,способных обнаружить

отказы и сбои.

ЭВМ второго поколения использовали не только для решения

научно-технических задач,но и для  автоматизации  процесса

производства.Возрастающая сложность программирования задач

для этих ЭВМ вызывала необходимость автоматизации и созда-

ния  автокодов и проблемно-ориентированных алгоритмических

языков.Примером ЭВМ второго поколения являются  ЭВМ  серии

"Минск".

ЭВМ третьего поколения (с 1965 года).

--------------------------------------------

В качестве элементной базы используется  микроэлектрони-

ка.Эти  ЭВМ  имеют  меньшие  габаритные размеры и мощность

потребления,значительно лучшую надежность и быстродействие

по сравнению с машинами второго поколения.Постоянное улуч-

шение параметров электронных интегральных  схем  позволяет

совершенствовать  ЭВМ  и тем самым улучшать ее технические

характеристики.

В запоминающих  устройствах ЭВМ третьего поколения в ка-

честве носителей информации широко используются  миниатюр-

ные магнитные сердечники,схемы управления которых строятся

на специальных интегральных элементах, интегральные  запо-

минающие носители  информации  на основе полупроводниковых

приборов.В ЭВМ этого  поколения  тактовая  частота  работы

составляет десятки МегаГерц,амплитуда  информационных сиг-

налов - единицы вольт при токах в единицы милиампер и  ме-

нее.Для повышения надежности этих машин используются аппа-

ратурная и информационная избыточности,позволяющие обнару-

жить и исправлять ошибки.

ЭВМ третьего поколения применяют во всех областях народ-

ного хозяйства.При  их  проэктировании разрабатывают серии

(ряды) вычислительных машин с учетом стандартизации систем

элементов,блоков и устройств,а также устройств ввода - вы-

вода.По функциональным возможностям  и  производительности

машины одной  серии существенно различаются между собой,но

имеют программную совместимость.

Так как  ЭВМ третьего поколения используют для обработки

буквенно-цифровой (символьной)  информации,то  в  системах

команд имеется большое количество новых команд.Для кодиро-

вания буквенной  информации  введена  специальная  единица

- байт,состоящая  из  восьми бит (при обработке десятичной

информации с помощью одного байта  можно  представить  две

десятичные цифры).

С появлением ЭВМ третьего поколения применяют методы об-

работкияинформации,получаемой через линии связи.Для преодо-

ления несоответствия скоростей внешних и  внутренних  уст-

ройств используют методы совмещения рабоы этих устройств и

отдельных частей  внутренних  устройств  машины.Для  более

равномерной загрузки всех устройств и повышения производи-

тельности ЭВМ широко применяют мультипрограммный режим ра-

боты, т.е.  решение в одной машине одновременно нескольких

задач.

Примером ЭВМ  третьего  поколения  являются ЭВМ серии ЕС

ЭВМ,СМ ЭВМ.

ЭВМ четвертого поколения (с 1970 года).

------------------------------------------

К этим ЭВМ относятся микроЭВМ "Электроника - 60"  и  по-

добные им.В  качестве  элементной  базы  используются  БИС

(Большие Интегральные Схемы) с высокой степенью интеграции

и интегральные  носители  информации  в  ЗУ  (Запоминающих

Усройствах).

Дальнейшее развитие  получают  ЭВУ  (Электронные Внешние

Устройства).Во внутренней структуре высокопроизводительных

ЭВМ и  ВС  (Вычислительных  Системах) используют несколько

процессоров.Многопроцессорные вычислительные машины позво-

ляют значительно  увеличить  производительность  обработки

информации при решении  сложных  научных  и  технико-логи-

ческих задач.

С появлением ЭВМ третьего  поколения  производительность

вычислительных машин  возросла  на  три-четыре  порядка по

сравнению с ЭВМ первого и второго поколений,тогда как про-

изводительность программирования возросла менее чем на по-

рядок.Следовательно,для ЭВМ четвертого поколения  ставится

задача повышения  скорости  не  только  в вычислениях,но и

всего вычислительного процесса в целом.Необходимо изменить

соотношение между   програмными  и  аппаратными  средства-

ми,чтобы совершенствование  программного   обеспечения   и

структуры машины привело к снижению затрат на программиро-

вание.В частности,развитие элементно-технологической  базы

ИС третьего  и  четвертого поколений позволяют аппаратными

средствами выполнить операции,которые в ЭВМ первого и вто-

рого поколений    выполнялись   с   использованием   прог-

рамм.Усложнение решаемых задач и структуры ЭВМ приводят к

значительным затратам машинного времени на организацию вы-

числительного процесса в машине  ,а  не  на  вычисления.ВС

(Вычислительные Системы)  характекризуются алгоритмической

производительностью, т.е. средним количеством операций,вы-

полняемых за  единицу времени для реализации заданного ал-

горитма решения задачи.Замена части программных средств

ап  паратными снижает разрыв между общей ияалгоритмической

про изводительностью вычислительных машин и систем.

Развитие диалоговых  режимов работы средств вычислитель-

ной техники дает возможность использовать ЭВМ для исследо-

вательских разработок,автоматизации  проэктирования в раз-

личных,областях деятельности,решения  сложных   логических

экономических задач.

Однако,следует отметить,что   для   решения    статисти-

ческих,экономических и информационно-логических задач тре-

буются разработки методов экономического  кодирования  ин-

формации и  организация  новых  способов использования,как

правило,многоразрядных целей переработки и хранения инфор-

мации   при  работе  с  большими  массивами  малоразрядных

чисел.Кроме того,решение этих задач приводит  к  необходи-

мости выполнения групповых логических и арифметических опе-

раций,для  реализации  которых  наиболее   успешно   можно

использовать новые  методы обработки цифровой информации в

ЭВМ.

Следовательно,развитие вычислительной техники характеризу-

ется совершенствованием   логической    структуры,элемент-

но-технологической базы  построения элементов,узлов,опера-

ционных блоков и устройств и организацией более  эффектив-

ного взаимодействия различных устройств.

Для построения  ЭЫМ  необходимо  иметь  определенное   и

достаточно большое  количество аппаратных средств.Так,ЭВМ

первого поколения содержали  сотни  тысяч  радиодеталей  и

десятки тысяч  электронных  ламп,яЭВМ  второго поколения -

десятки тысяч транзисторов,сотни тысяч радиодеталей и око-

ло миллиона  магнитных  сердечников,а  самые  большие  ЭВМ

третьего поколения - десятки тысяч интегральных  схем  (до

миллиона транзисторов),сотни  тысяч радиодеталей и десятки

миллионов полупроводниковых элементов памяти или магнитных

сердечников.

При решении множества простых задач не всегда рациональ-

на обработка информации на высокопроизводительных ЭВМ.

Последнее было доказано во второй половине 60-х годов раз-

работкой и интенсивным использованием мини-ЭВМ,предназна-

ченных для преобразования умеренных количеств информации в

местах ее возникновения (технологических линиях,эксперимен

тальных установках,банках,магазинах и т.д.).Внедрение мик-

роэлектронной технологии снизило стоимость электронных схем,

и ЭВМ с малой разрядностью (в типичном случае 16 разрядов)

стала экономически выгодной для обработки сравнительно не-

больших объемов информации при несложных алгоритмах.

Ограничение разрядности и упрощение структуры мини-ЭВМ

определило их малые габаритные размеры  и  массу,сократило

количество  выполняемых  операций,уменьшило объем прямоад-

ресуемой памяти и точность представления информации.

Достижение микроэлектронной  техники  привели к созданию

микро-ЭВМ.Проблемно-ориентированные заказные комплекты БИС

позволили реализовать в микро-ЭВМ системы команд известных

мини-ЭВМ с большим объемом уже разработанного программного

обеспечения.Созданы персональные  микро-ЭВМ с входным язы-

ком программирования высокого уровня,легкость программиро-

вания и  универсальность которых обеспечивает многочислен-

ность их использования в разных областях.Но наиболее широ-

ко их  используют на основе достаточно универсальных комп-

лектов микропроцессорных БИС,структура которых обеспечива-

ет создание эффективных микро-ЭВМ.

Аппратная реализация многих функций  и  развитие  памяти

микро-ЭВМ позволяют эффективно снижать затраты на програм-

мирование.Высокие технико-экономические   параметры   мик-

ро-ЭВМ обеспечивает  низкую  стоимость,малую  материалоем-

кость,высокую надежность БИС.Микро-ЭВМ  применяют  там,где

ранее использование ЭВМ было экономически и технически не-

возможно,а также  для  замены  мини-ЭВМ.Микропроцессоры  и

микро-ЭВМ позволяют  встраивать вычислительные  средства в

станки,промышленные и экспериментальные  установки,приборы

и агрегаты,что  качественно  изменяет  характер технологи-

ческого,контрольно-измерительного,связного,медицинского  и

другого оборудования,станков,бытовой техники.За счет конт-

роля и управления  встроенным  микропроцессором  или  мик-

ро-ЭВМ улучшается качество продукции и повышается произво-

дительность оборудования,становятся реальными условия соз-

дания полностью   автоматизированных   производств.Изменяя

программы работы микро-ЭВМ можно ускорить время перестрой-

ки технологических  процессов,быстро наладить производство

новых изделий.

Выделяют следующие типы микро-ЭВМ,на основе котоых можно

построить многомашинные и мультимикропроцессорные вычисли-

тельные системы.

Управляющие встроенные микро-ЭВМ.

--------------------------------------------

Они предназначенны  для решения локальных задач управле-

ния объектами и могут использоватся как  контроллеры  уст-

ройств,подключаемых к  ЭВМ,или как управляющие машины ниж-

них контуров управления.Так как такие ЭВМ  встраиваются  в

объект,то они в большинстве случаев не комплектуются внеш-

ними устройствами и содержат только упрощенный специализи-

рованный пульт  управления  и постоянное запоминающее уст-

ройство (ПЗУ)  управляющих  программ.Лишь  для   некоторых

ЭВМ,требующих частой замены управляющих программ,необходим

загрузчик,выполненный на  основе  простейших   технических

средств.

Управляющие микро-ЭВМ.

--------------------------------

Они предназначены для построения систем управления слож-

ными объектами или процэссами:технологическими линиями,си-

ловыми и  энергетическими установками,измерительными комп-

лексами,транспортными потоками и т.д.  В комплект подобных

ЭВМ могут  входить  блоки  сопряжения  с объектом управле-

ния,специализированные пульты  и  индикаторные  панели   с

обобщенными органами управления и индикации;устройства ви-

зуального отображения;регистрирующая  аппаратура   (графо-

построители,самописцы,кассетные накопители   на  магнитной

ленте,перфоленточное оборудование и т.д.).

Персональные инженерные микро-ЭВМ.

---------------------------------------------

Они предназначенны для индивидуального пользования.Внеш-

ние усройства  таких ЭВМ могут встраиваться в корпус маши-

ны,а их комплект содержит устройства,минимально  необходи-

мые для  вычислительных  работ  и  обработки данных:цифро-

вую,алфавитно-цифровую и  функциональную  клавиатуру;алфа-

витно-цифровой индикатор;печатающее    устройство   (прин-

тер,ксерокс,факс и т.д.);внешние  запоминающие  устройства

(ВЗУ).

В комплект более сложных вычислительных  мини-  и  мик-

ро-ЭВМ ориентированных на решение инженерных и научных за-

дач,могут входить разнообразные внешние  устройства,напри-

мер устройства ввода - вывода и печати,визуального отобра-

жения,внешней памяти,комплексирования ЭВМ и ВС,пульты опе-

раторов общего назначения.

Таким образом,появление микропроцессорных комплектов БИС

привело к появлению принципиально новых направлений в при-

менении цифровой вычислительной техники и  позволило  осу-

ществить встроенное и распределенное управление.