Автор : Попов С.А. Усинск, Коми, 1996 год

Тема :

Базовая Система Ввода Вывода(BIOS).

Тестирование Оборудования при включении ПЭВМ,

CMOS-память(назначение,содержание)

BIOS(Basic Input Output System) - базовая система ввода-вывода.

Это часть программного обеспечения PC, поддерживающая управление

адаптерами внешних устройств, экранные операции, тестирование,

начальную загрузку и установку OS.

BIOS - это стандартный интерфейс, обеспечивающий переносимость

OS между PC с одинаковым микропроцессором.BIOS хранится в ПЗУ PC.

Управление устройствами осуществляется через механизм прерываний.

Прерывания :

- аппаратные(инициируются аппаратными средствами),

- логические(инициируются микропроцессором - нестандарт-

ные ситуации в работе микропроцессора),

- программные(инициируются каким-либо программным обеспечением).

При включении PC автоматически загружается и выполняется

спец.программа POST(Power-On Self-Test) из состава BIOS.

Эта программа производит самопроверку и тестирование при загрузке :

- проверка переключателей и CMOS-памяти на системной(материнской)

плате(определение оборудования,которое подключено к PC),

- тестирование ОЗУ,

- выполняет действия по загрузке OS(загрузка в ОЗУ и запуск Блока

Начальной Загрузки OS),

- выполняет другие специфические действия по подготовке PC

и дополнительного оборудования к работе,

BIOS является своеобразной программной оболочкой вокруг

аппаратных средств PC(самого нижнего уровня),реализуя

доступ к аппаратным средствам PC через механизм прерываний.

CMOS-память - ПЗУ(с возможностью модификации), где содержится

некоторая настроечная информация по конфигурации ДАННОГО PC

и некоторого дополн.оборудования.

“Вход” в редактирование CMOS-памяти, как правило, по нажатию

клавиши DELETE(DEL) (на клавиатуре) сразу после включения PC

в процессе работы POST-программы.

Содержание CMOS-памяти(основное) :

- системные часы,

- информация по результатам диагностики POST-программы,

- информация по наличию и типе FDD,

- информация по наличию и типе HDD,

- размер ОЗУ,

- наличие дополнительного оборудования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Справочное Руководство по IBM PC. Методические

материалы.Часть 2. ТПП “СФЕРА”.  М. 1991 г.

2. Брябрин В.М. “Программное обеспечение персональных

ЭВМ”. М. “НАУКА”, 1990 г.

3. ROM BIOS. Справочное руководство.Методические материалы.